TRYCKINSTÄLLNING 3020A

Arbetstryck: Mäts på kranventilpaketet ingående slang. Är förinställt från fabrik (plomberad), justeras normalt ej. Finns även chockar på vissa slider.

Drivtryck: Mäts på stora blocket vänster bak under hytt vid framåt respektive bakåt körning mot ståltryck. Är förinställt från pumptillverkan (rörs ej), vid eventuell justering så görs det på pumpen. Flödesfördelning bara på lågväxel och är mellan traktor o vagn. Elventil 40 högfart och elventil 41 flödesfördelning.

Styr o tilt tryck: 175bar. Mäts och justeras på lilla blocket under hytten höger bak. Mäts vid ändlägeskörning och full gas.

Styr o tillryck			Drivtryck