Montering av AC kondensorskydd på befintlig TERRI 34 perkings maskin.

Håll skydd 701098 över befintlig kondensor och märk vad den blir så att fäste 711000 går att montera rätt. Demontera dom fyra bultar som håller kondensorn och håll ut elementet försiktigt så kylaren ej skadas. Märk nu för fästet och borra för M8 bultarna. Montera fästet först och sen kondensorn på  så att skyddet går att montera över allt. Kontrollera vid nersänkning av hytt så det är plats mot fästet för oljekylare annars får den justeras i sidled.