Ombyggnad kyl av kran olja TERRI 34 Perkings.

Demontera ¾ slangen som går mellan backventil/körventil till nederst på oljekylaren. Gör ny en slang på rak- 45* 500 mm kaplängd och den andre till rak-rak 750 mm kaplängd. Montera tillbaks slangarna med ett Te 7401-12-12 på mitten där man också kopplar befintlig returslang från kranventil, som lossas vid Te på returfiltret. Plugga där den satt med en hatt 7502-00-12. Se bilder.