Ombyggnad av skördarventil via 3 st. strypback.

Demontera dom två strypbackventilerna som sitter mellan skördarventilen port LX och ¼ slang, dela dom så att en går att återmontera på 90* böjen och men ¼ slangen i andra ändan vidare till körventil enl. bild. Demontera ¼ slangsänden som kommer från kranventil som går in i skördarventilens port LS. Montera den nye slaggen i port LS där, med den rake kopplingen och den andra 45* änden av den slangen i strypbackventil enl. bilden och den lossade slangen i andra sidan av strypbackventilen. Demontera ½ slangen som sitter i P ingång till skördarventilen samt nippel. Montera ny nippel ¼-1/4 in-utvändig i P port samt ny ¼-1/4 i den nya strypbackventilen samt den demonterade ¼-1/2 nipplen i andra änden av strypbackventilen, återmontera slang, notera så dom sitter åt rätt håll enl. bild. Vid injustering så skall den som sitter i LX vara nästan stängd, påverkar hur fort pumpen skall släppa. Den som sitter i P poeten påverkar hur fort skördaren skall ha tryck. Slutningen den tredje som är kopplad i LS styr hur fort kranventilen skall reagera, märks mest på vippfunktion.