Trycksatt midjelås TERRI 34 Perkings

Börja med att demontera magneterna med patroner (port 28-29) från stora fördelningsblocket som sitter på höger ramvägen vid hyttcylindern se bild. Montera nya pluggar KT-790992 i blocket där patronerna satt. Tag det nya blocket KT-790993 och montera plugg KT-790994 i portkolla B2 se till så att gängan (M10 x 1) är tillräckligt djup så att plugg går riktigt i, så den ej stör när man skall montera patronerna där i port A o B se bild 4. Montera i nipplar 3/8-3/8 i port A2 o B2 och ¼-3/8 i port A1 o B1. och patronerna. Demontera säkerhetsblock som ligger på skärmen höger bak. och ¼ slangen. ¼ slangen som satt i säkerhetsblocket monteras i det nya blocket port A1 och den långa 3/8 slangen i port B2 och sen ner till den det stora fördelningsblocket på gaveln i ett 3/8 Te som monterat där mellan vinkel och 3/8 slang från midjelåscylinden se bild. Den korta 3/8 slangen med 90* böjen i port A2 och ner till den övre vinkeln på gaveln på fördelningsblocket som också fått ett Te Se bild 2. Tag sen den nya ¼ slangen och montera den mellan B1 och säkerhetsblocket som ligger på hydraultanken se bild 3. Skruva fast nya blocket på skärmen och sen montera till baks magneterna nu på det nya blocket kolla så dom går fritt mot ramen och ej går i hytt vid nersänkning.